СОДЕРЖАНИЕ

# Технические характеристики	2

# Размещение автомата	2

# Подключение автомата к электрической сети	2

# Режимы работы	3

# Интерфейс пользователя	3

# Режим нормальной работы	3

Меню оператора	3

Меню техника	6

Программирование параметров	8

Наличный расчет	8

Монетоприемник	9

Общие функции	10

Спирали/выборы	10

Параметры фотоэлементов	11

Параметры блокировки отсека выдачи товара	11

Параметры системы охлаждения	12

Дисплей	12

Разное	13

Статистика	13

Тесты	14

Информация об автомате	14

Инициализация	14

EVADTS коды	14

GSM	15

Приложение № 1 Инструкция по эксплуатации платежной системы	16

Монетоприемник CoinCo Global2 exe	16

Банкнотоприемник  ICT A7	20

Технические характеристики

Количество полок для товара 7.

Число выборов товара 36:

- товаров в индивидуальной упаковке 18;

- банок 6;

- бутылок 12.

Температура внутри автомата от 5 0С до 20 0С поддерживается автоматически. Установка воздушных заслонок позволяет получать температуру 12-150C для четырех верхних и 5-7°C для трех нижних полок.

Напряжение питания 220 В.

Частота тока 50 Гц.

Потребляемая электрическая мощность:

- с отключенной системой охлаждения 560 Вт;

- с включенной системой охлаждения 1180 Вт.

Потребление электроэнергии зависит от многих факторов, в частности, от температуры окружающего воздуха, температуры внутри автомата, загрузки автомата товаром и т.п. При нормальных условиях (температура окружающего воздуха 20 0С, температура внутри автомата 5 0С, загруженности всех лотков) автомат потребляет в режиме ожидания 266 Вт.

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха не выше 32 0С.

- влажность не более 65 %.

Габариты: высота 1830 мм, ширина 740 мм, глубина 855 мм, глубина при открытой двери 1350 мм.

Вес 225 кг.

Размещение автомата

Автомат должен устанавливаться внутри помещений, в которых температура окружающего воздуха находится в пределах от 50 до +320C. Автомат нельзя устанавливать в помещениях с повышенной влажностью (более 65%), а также в помещениях, в которых используются струи воды (мойках, больших кухнях и т.п.).

Наклон автомата относительно вертикали не должен превышать 2-х градусов. Необходимое выравнивание в этом случае осуществляется с помощью регулируемых ножек.

Подключение автомата к электрической сети

Автомат рассчитан на подключение к сети переменного напряжением 220 с частотой тока 50 Hz.

Перед подключением автомата необходимо убедиться в том, что характеристики электрической сети соответствуют следующим требованиям:

- питающее напряжение не должно изменяться более чем на 6 %;

- электропроводка выполнена проводом с сечением не менее 1,5 мм2;

- главный выключатель должен располагаться в пределах досягаемости и должен быть рассчитан на максимальную нагрузку, потребляемую автоматом.

Электрическая безопасность автомата гарантируется только при правильном его заземлении, согласно действующим стандартам безопасности.

Все эти требования безопасности должны быть надлежащим образом проверены, и если есть сомнения, система должна быть тщательно протестирована техническим персоналом.

При подключении автомата к источнику напряжения не допускается использование тройников и других подобных устройств.

Производитель и продавец снимают с себя всякую ответственность за любой ущерб, который вызван нарушением вышеупомянутых норм безопасности.

Режимы работы

Торговый автомат может функционировать в одном из трех режимов:

- нормальная работа;

- меню оператора;

- меню техника.

Описание режимов работы автомата, пунктов меню и функций кнопочной панели приводится ниже.

Интерфейс пользователя

Взаимодействие между системой и оператором осуществляется посредством:

- 4-х строчного 20-ти символьного жидкокристаллического дисплея;

- кнопочной панели с алфавитно-цифровыми кнопками, выполняющими следующие функции:

Цифровые кнопки с 1 по 7 используются для прямого выбора соответствующего пункта меню.

Кнопка 0 используется для перехода к следующему пункту меню. Эта кнопка также используется для ввода значения параметра настройки.

Кнопка 8 используется для возврата к предыдущему пункту меню. Эта кнопка также используется для ввода значения параметра настройки.

Кнопка Е - ввод; используется для входа в меню, для подтверждения введенного значения параметра настройки.

Кнопка С - отмена; используется для возврата в меню верхнего уровня, отмены введенного значения параметра настройки.

Режим нормальной работы

Автомат переходит в режим нормальной работы при включении электропитания (см. выключатель двери - рис. 24); двери шкафа и системы оплаты должны быть закрыты. В режиме нормальной работы на дисплее отображаются сообщения, установленные по умолчанию.

Меню оператора

Автомат переключается в режим оператора при нажатии на кнопку доступа 14, расположенную на плате управления (см. рис. 17).

Кнопки 0 и 8 используются для перемещения по меню, которое включает в себя следующие пункты:

Статистика	Печать, отображение, сброс статистической информации

Индивидуальные цены	Установка/изменение цены продажи единицы товара

Управление трубками	Ручная загрузка/выгрузка монет из монетоприемника (только для MDB-протокола)

Специальный выбор 	Параметры виртуальных выборов товаров

Тест	Проверка работоспособности электродвигателей

GSM	Сброс счетчиков пред-тревог

EVADTS	Параметры подключения для передачи данных.

Кнопка установки цен - кнопка 9.

Кнопка 9 используется для прямого доступа к меню установки цены товара для диапазона времени 0 (постоянная цена в течение суток), если эта функция была разрешена в меню "Программирование".

Статистика

Статистические данные о работе автомата сохраняются в общих и относительных счетчиках, которые могут быть сброшены без потери итоговых данных.

Печать

Подключите к порту RS232, расположенному на плате автомата, последовательный принтер, имеющий скорость 9600 бод, 8 битный, без проверки четности, имеющий 1 стоповый бит. Вы сможете распечатать:

1 - счетчик продаж товара;

2 - счетчик продаж во временных диапазонах;

3 - счетчик отказов;

4 - данные системы оплаты;

5 - ошибки фотоэлементов;

6 - ошибки электродвигателей;

7 - лотки, заблокированные в результате возникновения отказов.

Печатная форма также будет содержать служебную информацию, и а именно:

- дату и время распечатки;

- название торгового автомата;

- версию программного обеспечения;

- код оператора;

- код автомата;

- дату инсталляции.

Для распечатки данных:

- подключите принтер к последовательному порту RS232;

- при помощи кнопок 0 или 8 выберите пункт меню "Печать статистик";

- при появлении на дисплее сообщения "Подтвертите?" нажмите на кнопку Е.

Сброс относительных статистических данных

Статистические данные относительных счетчиков могут быть сброшены глобально (все типы данных) или выборочно:

- счетчики продаж товара;

- счетчики отказов;

- данные системы оплаты;

- ошибки фотоэлементов;

- ошибки электродвигателей;

- лотки, заблокированные в результате возникновения отказов.

Для сброса статистики:

- при помощи кнопок 0 или 8 выберите пункт меню "Сброс отн. стат." и нажмите на кнопку Е;

- при появлении на дисплее сообщения "Подтвертите?" нажмите на кнопку Е;

- в течение нескольких секунд на дисплее будет мигать сообщение "Выполнение", после чего все статистические данные будут сброшены.

Цены продаж единицы товара

Эта функция используется для  установки/изменения цены продажи каждой единицы товара в соответствующем диапазоне времени (если они используются).

Кнопка 9 используется для прямого доступа к установке цен для диапазона времени 0 (цены не меняются в течение суток).

Управление трубками

Эта функция используется для загрузки/выгрузки монет в/из трубок монетоприемника. Функция предназначена для монетоприемников, поддерживающих протокол обмена данными MDB, и не имеющих кнопок управления трубками.

Для загрузки монет:

- в режиме оператора при помощи копок 0 или 8 выберите пункт меню 3.1 "Заполнение трубок" и нажмите на кнопку Е;

- на дисплей будет выведено сообщение: "Заполнение трубок Кредит: 00.00";

- опускайте монеты в монетоприемник; на дисплее будет отображаться текущий кредит, доступный для выдачи сдачи;

- для выхода из режима заполнения трубок нажмите на кнопку С.

Для выгрузки монет:

- в режиме оператора при помощи копок 0 или 8 выберите пунк меню 3.2 "Опорож. трубок" и нажмите на кнопку Е;

- при помощи кнопок 1,2,3 или 4 выберите трубку монетоприемника, из которой будут выгружаться монеты;

- однократное нажатие на кнопку Е приводит к выбросу одной монеты из выбранной трубки; при нажатии и удержании кнопки Е будут выброшены все монеты из выбранной трубки.

Специальные выборы

Виртуальные выборы

Эта функция используется для определения пары товаров, которые могут быть проданы при вводе одного номера виртуального выбора; при этом цена виртуального выбора может отличаться от суммы двух цен реальных товаров.

Всего может быть запрограммировано 5 виртуальных выборов с порядковыми номерами от 80 до 84.

Возвращение виртуальной цены

Эта функция используется для того, чтобы в случае неудавшейся выдачи первого товара (в случае использования виртуальных выборов) не обналичивать оплату за товар (только для систем оплаты, поддерживающих протокол обмена MDB или Validator). Для других системам оплаты требуется дополнительная настройка.

Выборы с двумя двигателями

Можно объединить два соседних электродвигателя для выдачи длинных упаковок, как одиночного товара. При этом код товара должен соответствовать номеру 2-го электродвигателя; при вводе кода первого электродвигателя товар выдаваться не будет.

Важное примечание!

После отказа электродвигателей этих выборов, нужно выполнить процедуру конфигурирования в меню "Спирали/Вар. выб.".

Контроль выдачи товара

Автомат может быть укомплектован фотоэлементами. Фотоэлементы контролируют выпадение товаров из лотков. Если упаковка с товаром по каким-либо причинам не выпала из лотка, то имеется возможность:

- увеличить время вращения спиралей для преодоления застревания товара;

- возвратить уплаченные деньги;

- заблокировать дальнейшие выборы застрявшего товара.

Тест

Кнопки выбора

Эта функция используется, для проверки работоспособности кнопок выбора и электродвигателей; при наборе номера лотка электродвигатель включается на заданное время.

Тест двигателя

Проверяется работа всех электродвигателей в последовательности, определяемой программным обеспечением; на дисплей выводится номер тестируемого лотка.

Автотест

В полуавтоматическом режиме осуществляется проверка работы отдельных устройств автомата.

Некоторые проверки выполняются автоматически, другие нуждаются в участии оператора; при нажатии на кнопку Е запускается следующий тест.

Проверяемые устройства:

"Клавиатура"

Нажмите на кнопку, номер которой будет указан на дисплее; если проверка выполнена успешно, то на дисплее будет указан номер следующей кнопки.

"Температура"

На дисплее отображается текущая температура внутри шкафа; периодическое обновление этого значение свидетельствует об исправности датчика температуры. При нарушении соединения непрерывно отображается -11.0; при коротком замыкании отображается 41.0. Для продолжения тестирования нажмите на кнопку С.

"Зуммер"

Звуковой генератор издает ряд звуков.

"Компрессор"

Включение/выключение компрессора производится при помощи кнопок Е и С.

"Выборы"

Все электродвигатели будут последовательно включаться на заданное время.

"Монетоприемник"

Проверка информационной связи автомата с монетоприемником.

"Фотоэлементы"

Производится проверка работоспособности свето- и фотоэлементов.

"Блокировка отсека выдачи товара"

Если устройство блокировки отсека выдачи товара имеется в автомате, то нажатие на кнопку Е блокирует, а нажатие на кнопку С разблокирует открытие отсека выдачи товара.

GSM-предтревоги

Программное обеспечение может посылать через GSM-модем сигнал "Заканчивается товар", когда будет продано заданное количество товара. После загрузки товара счетчики пред-тревог должны быть сброшены.

EVADTS передача

При активировании этой функции, автомат ждет подключения к устройству для последующей передачи статистических данных в формате EVADTS.

Меню техника

Это меню дает возможность установить значения всех параметров настройки, описанных ниже.

Для входа в меню техника нажмите на кнопку доступа 14, расположенную на плате управления (см. рис. 17). На дисплее будет отображено сообщение ОПЕР>1; нажмите на кнопку С, автомат переключится в меню техника, на дисплее будет отображено сообщение "TEХH>1 Неисправности".

Кнопки 0 и 8 используются для перемещения по меню, которое включает в себя следующие пункты:

Неисправности		Счит. Неиспр.	Просмотр списка неисправностей

Сброс неиспр.	Сброс списка неисправностей

Ошибки двигателя	Список неисправных двигателей

Сост. двигателей	Статус электродвигателей

Сброс ошиб. двиг.	Сброс списка неиспр. двигателей

Параметры автомата	Наличные	Цены	Цены

Монетоприемник	Монетоприемник

Десятичн. точка	Десятичная точка

Главн/Подчин.	Мастер/Слэйв

Bonus	Бонус

Спирал./Вар. Выб.	Парам. спирали	Параметры спирали

Парам. фотоячейки	Параметры  фотоэлементов

Парам. блока отдел.	Параметры отсека выдачи товара

Холодильник	Температура	Температура внутри шкафа

Разморозка	Интервал размораживания

Вкл. холод.	Вкл/выкл. Холодильника

Вкл. т-ра	Функция не используется

Запись темпер.	Запись температуры

Дисплей	Язык	Язык сообщений

User messages	Сообщение для пользователя

Promotional message	Рекламное сообщение

Personalized strings	Настройка сообщения

Display counters	Показать счетчик выборов

Контраст	Регулировка контраста дисплея

Прочее  	Установка пароля	Пароль

Энергосбережение	Параметры режима энергосбережения

Menu masking	Скрыть пункты меню оператора

Статистика	Отобр. статист.	Partial	Показать статистику на дисплее

Total

Сброс статистики	Partial	Удалить статистику

Total

Отобр. отн. стат.	Partial	Показать относительную статистику

Total

Сброс. отн. стат.	Partial	Удалить относительную статистику

Total

Отобр. нач. выдачи

Печ. отн. стат.	Partial	Печать относительной статистики

Total

Сброс отн. стат.	Partial	Удалить статистику

Total

Тест	Тест вар. выбора	Тест продаж

Тест двигателя	Тест электродвигателей

Автотест	Автоматический тест устройств

Прочее	Данные торг. авт.	Установ. данные	Активация даты и времени

Прог. кода автом.	Код автомата

Ввод кода опер.	Код оператора

Инициал. DB	Инициализация

EVADTS	Код пароля	Код доступа

Код защиты	Код безопасности

Подключение	Подключение

GSM	Pin-код	PIN-код

Пред. оповещ.	Сигн. предв. опов.	Пороги

Сбр. сч. пред. опов.	Сброс счетчиков

Выбор комбинации	Пороговые ассоциации

Номер группы		Номер автомата в банке автоматов

Ниже приводится краткое описание основных пунктов меню техника.

Неисправности

Просмотр списка неисправностей

Для просмотра текущих отказов при помощи кнопок 0 или 8 выберите пункт меню 1.1 "Счит. неисправн." и нажмите на кнопку Е. Если никаких отказов не обнаружено, то на дисплей будет выведено сообщение "Конец списка".

Если обнаружена неисправность, то на дисплей выводится название неисправного узла:

Компрессор

Автомат будет заблокирован, если компрессор работает без остановок более 24 часов.

Монетоприемник

Автомат будет заблокирован, если связь с последовательным монетоприемником (EXE или MDB) отсутствует более 30 секунд.

Данные ОЗУ

Одна или большее количество областей памяти ОЗУ содержат неправильные данные, которые были исправлены со значениями по умолчанию. Автомат продолжит функционировать, но желательно, как можно скорее, провести инициализацию.

Датчик

Автомат будет заблокирован через 5 минут, после того, как внутренний датчик температуры будет отключен; дисплей покажет температуру -110C.

Автомат будет заблокирован через час, после того, как обнаружено короткое замыкание датчика; в этом случае дисплей покажет температуру +41ОC.

Ошибки электродвигателей

На дисплее в течение примерно одной секунды будут показаны все номера отказавших электродвигателей.

Блокировка отсека выдачи товара

Если функция "Разблокировать отсек выдачи товара" и параметр "Неисправен, если открыт" включены, то автомат блокируется в случае, когда устройство блокировки не сработало или если отсек выдачи товара не закрыт в течение заданного времени.

Статус электродвигателей

Эта функция используется для чтения имевших место отказов электродвигателей.

Электродвигатель может быть в одном из следующих состояний:

- функционирует;

- двигатель отсутствует - двигатель не обнаружен в текущей конфигурации автомата;

- двигатель отключен - двигатель, обнаруженный в текущей конфигурации автомата, не обнаружен при нажатии на кнопку выбора;

- двигатель заблокирован - кнопка выбора не используется в пределах "блокировки по времени";

- пустая спираль - двигатель функционирует, но выдачи товара не обнаружено.

Обратите внимание:

При перезапуске автомата любые электродвигатели с ошибками будут обнаружены, как отсутствующие!

Сброс списка неисправностей

При подтверждении этой функции все текущие неисправности будут сброшены.

Программирование параметров

Наличные

Этот набор функций управляет всеми параметрами относительно систем оплаты и коммерческих цен.

Цены

Для каждого выбора товара могут быть установлены четыре различных цены, согласно запрограммированным диапазонам времени.

Для каждого из 4-х диапазонов времени цена может быть установлена глобально (одинаковая для всего товара) или индивидуально за каждый товар. Если большинство товаров продается по одинаковой цене, то удобно установить цену глобально, а затем изменить нужные цены.

Диапазоны времени

Четыре программируемых диапазона времени обеспечивают продажи товара по различным ценам.

Программируется время начала и окончания действия временного диапазона в часах (с 00 до 23) и минутах (с 00 до 59). Если время начала и окончания диапазона времени установлены в 00.00, то такой диапазон не функционирует. Отсчет времени осуществляется внутренними часами, программируемыми в формате: день/месяц/год, день недели с 1 по 7 и затем часы/минуты/секунды.

Монетоприемник

Необходимо указать протокол обмена данными, используемый монетоприемником. Поддерживаются протоколы обмена: Executive, Validators, MDB, BDV.

После выбора протокола обмена можно произвести настройку параметров монетоприемника.

EXECUTIVE

Для монетоприемников, поддерживающих этот протокол, возможны режимы работы: стандарт, Price Holding, Coges, U-Key.

VALIDATORS

Для монетоприемников, поддерживающих этот протокол, можно настроить 6 каналов приема монет.

MDB

Для монетоприемников, поддерживающих этот протокол, можно настроить следующие функции:

Тип вендинга

Установка операционного режима для многочисленных или одиночных продаж. В режиме многочисленных продаж остаток кредита не возвращается автоматически и доступен для дальнейших покупок. При нажатии на кнопку возврата монет (если эта функция разрешена) остаток кредита, не превышающий максимального значения, будет возвращен покупателю.

Кнопка возврата

Разрешить/запретить возврат монет при нажатии на кнопку возврата.

Максимальный кредит

Установка максимального кредита наличных, принимаемого автоматом.

Максимальная сдача

Максимальная сумма монет, выдаваемых на сдачу

Принимаемые монеты

Для монетоприемников, поддерживающих протокол Validator, можно установить, какие монеты должны приниматься, если все трубки заполнены монетами. Проверьте соответствие параметров настройки автомата параметрам монетоприемника!

Выдаваемые монеты

Этот параметр нужно задавать только для монетоприемников не имеющих функции автоматического управления выдачей сдачи.

Принимаемые банкноты

Можно установить номиналы банкнот, которые должны приниматься банкнотоприемником. Проверьте соответствие параметров настройки автомата параметрам банкнотоприемника!

Минимальный уровень монет

Эта функция используется для установки числа монет (от 0 до 15), при котором монетоприемник переключается в режим "Нет сдачи" и это сообщение выводится на дисплей.

Монеты, принимаемые в режиме "нет сдачи"

Можно определить какие номиналы монет должны приниматься при работе монетоприемника в режиме "Нет сдачи".

Общие функции

Эти пункты меню доступны для всех протоколов обмена и включают в себя следующие функции:

Сдача сразу

Сдача выдается автоматически после нажатия на кнопку выбора товара. По умолчанию эта функция выключена.

Десятичная точка

Нажмите на кнопку Е для того, чтобы отобразить на дисплее текущую величину десятичной точки. Десятичная точка используется для определения и отображения на табло номинала принятых монет и банкнот. Величина десятичной точки, задаваемая в автомате, должна быть такой же, как в монетоприемнике, в противном случае номиналы монет и банкнот будут рассчитываться неправильно!

Мастер/слэйв

Система управления может управлять работой нескольких автоматов, объединенных в комплекс (банк автоматов) и имеющих одну общую систему оплаты.

В случае объединения нескольких автоматов в банк, один из них должен быть сконфигурирован как главный - МАСТЕР, а другой (или другие), как подчиненный - СЛЭЙВ. Управление банком автоматов осуществляется с мастер-автомата. Желательно использовать Snakky как мастер-автомат.

Функция мастер/слэйв по умолчанию запрещена. Перед тем как разрешить эту функцию нужно определить, какой из автоматов будет мастер-, а какой слэйв-автоматом.

Если в мастер-автомате монетоприемник работает в режиме "Price Holding", то ценовые линии должны быть настроены для всех автоматов. Система оплаты слэйв-автомата должна всегда определяться как "validator".

В случае неудавшегося соединения, оба автомата покажут на дисплее сообщение "Нет связи".

Объединенные выборы

Эта функция используется для назначения двух выборов, один из Snakky MAX и один из Kikko MAX; товар и напиток будут продаваться при вводе номера объединенного выбора (c 85 по 89). Для использования этой функции автомат Snakky MAX должен быть сконфигурирован, как мастер-, а Kikko MAX, как слэйв-автомат.

Бонус

Эта функция не противоречит национальным законами и разрешает свободную выдачу товара после совершения заданного количества покупок. Свободно может быть выдан любой товар, при этом включается прерывистый звуковой сигнал, а на дисплей выводится сообщение "Бесплатно".

Спирали/выборы

Этот набор функций используется для выборочной проверки работоспособности электродвигателей.

Конфигурация машины

Эта функция используется для автоматического поиска и сохранения позиции электродвигателей и номеров лотков.

Виртуальные выборы

Эта функция используется для назначения пары товаров (выборов), которые могут быть проданы при вводе кода виртуального выбора. Всего может быть запрограммировано до 5 виртуальных выборов с кодами от 80 до 84.  Цена виртуального выбора может быть отличной от суммы цен за два реальных товара.

Возврат виртуальной цены

Эта функция используется для того, чтобы в случае неудавшейся выдачи первого товара (в случае использования виртуальных выборов) не обналичивать оплату за товар (только для систем оплаты, поддерживающих протокол обмена MDB или Validator). Для других системам оплаты требуется дополнительная настройка.

Выборы с двумя двигателями

Можно объединить два соседних электродвигателя для выдачи длинных упаковок, как одиночного товара. При этом код товара должен соответствовать номеру 2-го электродвигателя; при вводе кода первого электродвигателя товар выдаваться не будет.

Важное примечание!

После отказа электродвигателей этих выборов, нужно выполнить процедуру конфигурирования в меню "Спирал./Вар. Выб.".

Код продукта

Эта функция используется для назначения 4-х значного опознавательного кода каждому выбору, необходимого для статистических вычислений.

Прямые выборы

Торговый автомат может быть оборудован (в зависимости от модификации) 5-ти кнопочной клавиатурой, кнопки которой выполняют функции выбора группы товаров. После активации функции прямого выбора можно назначить группу выборов товаров каждой кнопке, определив начальные и конечные номера ряда товаров. В группу могут быть включены товары их различных лотков. Все товары, включенные в одну группу должны иметь одинаковую цену.

Для контроля выдачи товаров желательно иметь в автомате фотоэлементы.

Параметры фотоэлементов

Торговый автомат может быть оборудован (стандартно или как опция, в зависимости от модели) фотоэлементами, контролирующими выпадение товаров из лотков.

Фотоэлементы могут обнаруживать ошибки:

- возникающие перед выдачей товара - неисправность фото- или светодиодов;

- возникающие в ходе выдачи товара - сбои электродвигателей в момент выдачи товара;

- отсутствие товара - не обнаружено выпадение товара в течение заданного времени.

В этих случаях можно запрограммировать:

- включение вращения спирали на короткое время, достаточное для выпадения застрявшей упаковки;

- возвращать или не возвращать уплаченные деньги;

- блокировку спиралей, в работе которых обнаружены сбои.

Параметры блокировки отсека выдачи товара

Отсек выдачи товара может иметь (стандартно или в качестве опции, в зависимости от модели) устройство блокировки.

Эта функция позволяет держать отсек выдачи товара открытым ("always free") или закрытым ("unlock it with dispensing") и открывать его только на заданное время, после выпадения товара из лотка.

Время, в течение которого отсек будет разблокирован, задается при программировании и может быть в пределах от 1 до 10 минут.

В этом случае, можно разрешить функцию, которая будет переключать торговый автомат в

режим обслуживания, если отсек выдачи товара остается открытым в течение некоторого периода времени (oт 1 до 10 минут, устанавливается при программировании).

Автомат не будет переключаться в режим обслуживания, если отсек выдачи товара будет закрыт ранее заданного времени.

Параметры системы охлаждения

Могут быть заданы следующие настройки для системы охлаждения.

Температура

Температура внутри автомата задается в °C (от 5° до 20°C; по умолчанию 8°C). Отклонение температуры от заданного значения не более 2°C.

Размораживание

Эта функция активирует цикл размораживания (независимо от температуры внутри шкафа отключает охлаждающий модуль на 20 минут). Интервал времени между циклами может быть запрограммирован от 0 до 99 часов (по умолчанию 6 часов); интервал времени зависит от относительной влажности и частоте открытия двери. При величине интервала 0 функция запрещена.

Холодильник

При необходимости можно отключить модуль охлаждения автомата. Сделанные изменения вступят в силу при перезагрузке автомата.

Запись температуры

Каждые 10 минут текущая температура внутри шкафа будет записываться в память.

Дисплей

Этот набор функций используется  для управления сообщениями, выводимыми на дисплее.

Язык

Функция используется для выбора языка, на котором будут отображаться сообщения на дисплее автомата.

Сообщений для пользователя

Можно выбрать вид информации, которая будет отображаться на дисплее в режиме нормальной работы. Может отображаться температура внутри шкафа или рекламное сообщение.

Разрешить рекламное сообщение

При нахождении в меню "PROMOTIONAL MESSAGE Enable" нажмите на кнопку Е, чтобы просмотреть текущий статус сообщения (разрешено или запрещено). Для изменения статуса сообщения используйте кнопки 0 и 8.

При написании 2-х строчного сообщения используйте кнопки 0 и 8 для "прокрутки" доступных символов; нажмите на кнопку Е, первый символ начнет мигать и его можно будет изменить. Для сохранения сообщения нажмите на кнопку Е.

Настройка сообщений

Автомат использует в режиме нормальной работы стандартные сообщения,  например, "Готов","Возьмите" и т.д.). Если эта функция разрешена, то стандартное сообщение может быть изменено тем же самым способом, что и установка рекламного сообщения. Изменения будут сохранены как копии стандартных сообщений.

Поэтому, если эта функция запрещена, то стандартные сообщения будут отображены, а измененные не будут.

Показать счетчик выборов

Функции используется для того, чтобы разрешить/запретить вывод на дисплей общего количества продаж начиная с последнего сброса статистики.

Регулировка контраста дисплея

Эта функция используется для регулировки контраста дисплея от 5 % до 99 % (по умолчанию).

Разное

Этот набор функций содержит некоторые подменю, используемые редко, которые разрешают управление функциями, описанными ниже.

Разрешить пароль

Эта функция используется для вывода на дисплей сообщения о необходимости ввода пароля для доступа к меню техника. По умолчанию функция выключена.

Ввод пароля

Пароль - это 5-ти значное число, который требуется ввести для входа в меню техника.

По умолчанию установлено значение 00000.

Энергосбережение

Эта функция, выключенная по умолчанию, используется для приостановки продаж в заданных диапазонах времени.

Могут быть запрограммированы 2 диапазона "выключения".

Скрыть пункты меню оператора

Эта функция используется для задания пунктов меню, доступных оператору.

Могут быть доступны или недоступны (ВКЛ/ВЫКЛ) следующие пункты меню:

- Статистика;

- Установка цен;

- Управление трубками (монетоприемника);

- Тесты;

- Подключение GSM

- EVADTS.

Порядковые номера пунктов меню не изменяются, даже если некоторые из них запрещены.

Внешнее освещение

Функция позволяет определить, должно или нет отключаться освещение шкафа при переключении автомата в режим обслуживания или в режим сбережения энергии.

Статистика

см. меню оператора

Аудиторская информация для MDB протокола

Aud. 1 Деньги в трубках монетоприемника

Текущая сумма монет в трубках монетоприемника на выдачу сдачи.

Aud. 2 Сумма монет, принятая монетоприемником в режиме продаж с момента последнего обнуления статистики.

Aud. 3 Сумма монет, находящихся в кэш-боксе автомата.

Aud. 4 Сумма монет, выданных в качестве сдачи.

Aud. 5 Переплата - сумма, которая по каким-либо причинам не была возващена покупателю, например, не хватило монет для выдачи сдачи.

Aud. 6 Выгружено монет - сумма монет, выгруженных из монетоприемника при помощи меню: "Выброс из трубок".

Aud. 7 Загружено на сдачу - сумма монет загруженная в монетоприемник при помощи меню "Заполнение трубок".

Aud. 8 Продажи за наличные - полная сумма продаж за наличные монеты и банкноты.

Aud. 9 Принято банкнот - сумма банкнот, принятых автоматом.

Aud. 10 На зарядку ключей - сумма наличных, записанная на кредитные ключи.

Aud. 11 Продаж с ключей - сумма продаж, оплаченных с кредитных ключей.

Aud. 12 Выгружено вручную - сумма монет, выгруженных при помощи кнопок управления монетоприемника.

Тесты

см. меню оператора

Информация об автомате

В памяти автомата могут храниться коды, которые могут использоваться как идентификаторы при сборе статистической информации:

- Код оператора 6-значный, цифровой;

- Код торгового автомата с 8-значный цифровой, который используется для идентификации автомата.

Установка даты

Эта функция используется, для установки и хранения текущей даты. Текущая дата печатается при распечатке статистической информации.

Код автомата

Когда на дисплее отображена функция "MACHINE CODE", можно изменить 8-ми значный цифровой код,использующийся для идентификации торговогоавомата (по умолчанию установлен 0).

Код оператора

Когда функция "Operator code" отображена,  числовые группы идентификаций кодов с шестью цифрами машин могут быть изменены(заменены) (от недостатка 0).

Инициализация

Функция "Initialise" используется для восстановления заводских настроек автомата; Вы можете выбрать страну и зык отображения сообщений на дисплее автомата.

Эта функция должна использоваться в случае ошибок данных в памяти или после обновления программного обеспечения. Вся статистическая информация после проведения инициализации будет сброшена.

Выберите пункт меню "Initialise" и нажмите на кнопку Е; на дисплей будет выведено сообщение "Confirm?" ("Подтверждаете?"); нажмите на кнопку Е, выберите страну, нажмите на кнопку Е, в течение нескольких секунд на дисплее будет отображаться сообщение "Working" ("Выполнение"), после чего автомат переключится в режим нормальной работы.

EVADTS коды

EVADTS (протокол передачи данных Eвропейской Ассоциации Автоматизированной Торговли) протокол связи имеет два кода для идентификация автомата и для распознавание данных передающего терминала:

Код доступа

Это - четырехразрядный алфавитно-цифровой код (0-9; A-F) который должен быть

таким же, как в терминале передачи данных, чтобы обеспечить возможность его идентификации.

Нажмите на кнопку Е и код будет отображен на дисплее как "0000" независимо от его фактического значения; нажмите

на кнопку С и первая цифра начнет мигать. Используя кнопки прокрутки (0 или 8) измените эту цифру. В течение операции изменения вводимые цифры кода отображаются на дисплее. Нажмите на кнопку Е для подтверждения введенного значения и на дисплее будет мигать вторая цифра; измените аналогичным образом остальные цифры. После изменения четвертой цифры нажмите на кнопку Е - новый код будет сохранен в памяти автомата, а на дисплее будет отображено "0000"

Код безопасности

Это - алфавитно-цифровой код для взаимной идентификации торгового автомата и EVADTS терминала. Программирование кода производится также, как и в случае кода доступа.

Подключение

Эта функция переключает торговый автомат машину в режим ожидания для поиска данных.

EVADTS подключение

При активации этой функции торговый автомат осуществляет соединение с передающим терминалом для передачи EVADTS статистических данных.

GSM

Программное обеспечение автомата может посылать через GSM-модем сигналы об аппаратных ошибках, "нет товара" или  "пред-тревоги", после продажи заданного количества товаров.

По умолчанию установлено 7 сигналов пред-тревог. Первые пять могут быть связаны со спиралями и 2 последних - с лоткам.

PIN-код

Эта функция используется для программирования опознавательного кода, который будет послан GSM-модему (если он установлен) при включении торгового автомата.

Установка порога

Эта функция используется для определения количества продаж товаров после, которого GSM-модем будет выдавать сигнал пред-тревоги "заканчивается товар".

Сброс счетчиков

Эта функция сбрасывает счетчики, которые управляют системой пред-тревог.

Пороговые ассоциации

Эта функция используется для сопоставления номера спирали или лотка номеру пред-тревоги "заканчивается товар". Например, Вы сопоставили спираль № 10 пред-тревоге № 1 и установили порог 10 единиц товара в функции "Установка порога"; в этом случае при продаже 10-й единицы товара из 10-й спирали будет сгенерирована пред-тревога № 1.

Если сопоставить лоток № 5 пред-встревоге № 6 и установить порог в 30 единиц, то после продажи 30 товаров из 5 лотка будет  сгенерирована пред-тревога № 6.

Номер автомата в банке автоматов

Номер автомата (от 1 до 7) используется для идентифицикации автомата, установленного в банке автоматов.

Мастер-автомат, т.е. тот, который непосредственно соединен с GSM-модемом, должен иметь номер 0.